20220402113213572147           津环辐许可函〔2022〕003号

市生态环境局关于天津原子高科

同位素医药有限公司天津同位素医药中心项目环境影响报告书的批复

天津原子高科同位素医药有限公司：

你单位报送的《天津原子高科同位素医药有限公司天津同位素医药中心项目环境影响报告书》及报批申请等材料收悉。经研究，现批复如下：

一、天津原子高科同位素医药有限公司注册地址位于天津市东丽区开发区一经路39号，公司拟投资7600万元，在天津市东丽经济技术开发区六经路以东，天津市浩运钢管有限公司以北，新建同位素医药中心车间，建设内容包括：车间一层加速器室一、二内分别新建使用1台Cyclone KIUBE150型回旋加速器（最大能量18MeV，束流强度2×75μA，双束流），用于生产放射性同位素氟-18（F-18）；车间一层氟-18（F-18）标记药物生产区新增生产、使用、销售非密封放射性物质氟-18（F-18）（日等效最大操作量为1.85E+10Bq，年最大用量为4.625E+14Bq），属于甲级非密封放射性物质工作场所，年最大生产、销售氟-18（F-18）标记药物600000人份/年；车间二层锝-99m（Tc-99m）即时标记药物生产区新增生产、使用、销售非密封放射性物质锝-99m（Tc-99m，日等效最大操作量为1.33E+10Bq，年最大用量为3.33E+14Bq），使用非密封放射性物质钼-99（Mo-99，日等效最大操作量为1.33E+9Bq，年最大用量为3.33E+14Bq），属于甲级非密封放射性物质工作场所，年最大生产、销售锝-99m（Tc-99m）即时标记药物600000支/年。2022年08月29日—2022年09月09日，我局将该项目环境影响报告书全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。建设单位在全面落实报告书和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告书结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告书，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前须重新申请领取《辐射安全许可证》，禁止不按照许可证规定的种类和范围从事射线装置、放射性同位素的使用活动。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)和该项目环境影响报告书预测，拟建项目辐射工作人员职业照射剂量约束值执行5mSv/a，公众成员照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.从事辐射工作的人员须进行辐射安全和防护专业知识及相关法律法规考核；考核不合格的，不得上岗。辐射安全关键岗位应为单位辐射安全负责人，由注册核安全工程师担任。

4.须对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区及其出入口处必须设置明显的电离辐射标识和中文警示说明，人员通行和放射性物质传递的路线应严格执行相关规定，防止发生交叉污染。辐射工作场所要有门禁系统、剂量监测报警、视频监控系统、密闭及通风系统等防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

5.建立健全辐射防护措施和操作规程等规章制度，配备不少于3台表面污染检测仪、2台手持式辐射监测仪、1台电离室巡测仪、1台便携式中子测量仪、12台个人剂量报警仪、23套热释光个人剂量计、1套中子个人剂量计及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。

6.你单位应当按照规定对该项目产生的放射性废物进行收集、包装、贮存。对产生的放射性固体废物进行处理后，送交有资质的放射性固体废物处置单位处置。

向环境排放放射性废气、废液，必须符合国家放射性污染防治标准。

三、新建工作场所的放射防护措施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

放射防护设施应当与主体工程同时验收；验收合格后，主体工程方可投入生产或使用。

四、建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应当立即启动本单位应急预案，采取应急措施，并立即向当地主管部门报告。

五、建设项目环境影响报告书自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

六、请天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市东丽区生态环境局共同做好该项目的事中事后监管工作。

七、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市东丽区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2022年09月20日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队，天津市东丽区生态环境局，天津市生态环境科学研究院，联合泰泽环境科技发展有限公司