20241025105903738494           津环辐许可函〔2024〕003号

市生态环境局关于中同银龙（天津）灭菌技术有限公司新建使用Ⅰ类放射源（中同银龙天津灭菌中心）项目环境影响报告书的批复

中同银龙（天津）灭菌技术有限公司：

你单位报送的《关于〈中同银龙（天津）灭菌技术有限公司新建使用Ⅰ类放射源（中同银龙天津灭菌中心）项目环境影响报告书〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、中同银龙（天津）灭菌技术有限公司注册地址为天津市北辰区天津北辰经济技术开发区京津医药谷新颜道与双德路交口西北侧，拟投资15,206.88万元人民币（其中环保投资1,108.8万元），建设“中同银龙（天津）灭菌技术有限公司新建使用Ⅰ类放射源（中同银龙天津灭菌中心）项目”。主要建设内容为：在天津市北辰区高端装备制造产业园通跃路与永信道交口西北侧建设中同银龙天津灭菌中心，新建单体建筑3座，包括灭菌车间、综合车间及门卫室等，其中在灭菌车间辐照室内新建1套钴源（Co-60）辐照装置，设计最大装源量为2.22E+17Bq，初次装源量为2.22E+16Bq。辐照装置设备型号为BFT型（比尼-辐照装置-托箱式），采用两块板源架，单根源棒最大活度为3.7E+14Bq，属Ⅰ类放射源。用于医疗用品、卫生包装材料、调味品、中药辐照灭菌、食品辐照保鲜等。使用1枚Ⅴ类Cs-137放射源，活度为3.7E+5Bq，安装于辐照室南侧人员迷道入口，用于辐射检测仪表检验。

2024年12月06日—12月19日，我局将该项目环境影响报告书全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告书和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告书结论。

二、加强施工期环境管理。严格落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，最大限度减少施工期间扬尘、废水、噪声、固体废物和尾气排放对周围环境的影响。

三、你单位在项目实施和运行管理中应对照报告书，认真落实各项污染防治和辐射安全与防护措施，确保各类污染物达标排放，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）、《γ辐照装置的辐射防护与安全规范》（GB 10252-2009）相关规定和该项目环境影响报告书预测，拟建项目辐射职业人员照射剂量约束值执行5mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事放射源使用活动的工作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

你单位应设置辐射安全关键岗位一个，为你单位辐射安全防护负责人，由注册核安全工程师担任。

4.依据环境影响报告书对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区，严格落实《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和《γ辐照装置的辐射防护与安全规范》（GB 10252-2009）的相关要求。严格落实环境影响报告书的人流、物流路径规划。控制台应设有钥匙开关、紧急停止按钮。辐照室货物迷道出口和入口、人员迷道出入口、校验源处张贴电离辐射警告标志和中文警示说明并在醒目位置设置声光报警装置。辐照室应设有固定式剂量监测报警系统、视频监控系统、安全联锁系统、排风系统、贮源井水保障措施、防止卡源措施、防火喷淋措施、降温措施、程序控制、断电降源措施、辐射安全监测、贮源井口防人跌入措施等，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.设立专门的辐射安全与环境保护管理机构；建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训制度、监测方案等；配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器。本项目应配备不少于1套X-γ固定式区域监测系统、2套便携式X-γ剂量率仪、1套α、β表面污染测量仪、2台个人剂量报警仪、20套个人剂量计。

6.本项目辐照室辐照过程产生的O3、NO2和NOx通过新建25m高排气筒排放，排放浓度应满足《γ辐照装置的辐射防护与安全规范》（GB 10252-2009）和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相关限值要求。

本项目生产废水和经化粪池静置沉淀后的生活污水，在达到《污水综合排放标准》（DB 12/356-2018）三级标准后，通过市政污水管网排入大双污水处理厂。

本项目应严格落实噪声污染防控措施，确保厂界昼、夜间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应标准限值要求。

本项目产生的放射性固体废物为退役Co-60、Cs-137放射源，其中Co-60放射源由放射源生产单位回收，退役Cs-137放射源由有资质单位收贮。

本项目危险废物暂存间建于辐照室西北侧，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。项目产生的废化学剂量计、实验废液、废机油、机油沾染废物等属于危险废物，应按照规定分类收集，存放在危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位进行处置。

四、你单位在项目建成后投入使用之前，应依法向生态环境部申请领取《辐射安全许可证》，禁止无许可证从事放射源的使用活动。

五、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

六、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

七、建设项目环境影响报告书自批准之日起满5年，项目方开工建设的，建设单位应将该环境影响报告书报我局重新审核。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市北辰区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2024年12月27日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市北辰区生态环境局,天津市生态环境科学研究院，联合泰泽环境科技发展有限公司