20241119105324495560           津环辐许可表〔2025〕014号

市生态环境局关于航安检测试验（天津）

有限公司新建使用Ⅱ类射线装置（X射线

探伤机）项目环境影响报告表的批复

航安检测试验（天津）有限公司：

你单位报送的《关于〈航安检测试验（天津）有限公司新建使用Ⅱ类射线装置（X射线探伤机）项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、航安检测试验（天津）有限公司位于天津子牙经济技术开发区高新产业园天海道与顺帆路交口北10米，拟投资50万元人民币（其中环保投资8.2万元），新建使用Ⅱ类射线装置（X射线探伤机）项目。主要建设内容为：在钢混结构厂房西南侧设置冲洗室、暗室、X射线探伤设备存放间、危险废物暂存间。使用2台XXG-2505型X射线探伤机（最大管电压250kV，最大管电流5mA），用于市政供水、燃气管道焊缝无损探伤属于非固定场所移动（现场）探伤。

2025年04月03日—04月10日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射职业人员照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事射线装置使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.在开展移动（现场）探伤工作时，须依据环境影响报告表划分控制区、监督区，在监督区边界悬挂清晰可见的“无关人员禁止入内”警告牌，必要时设专人警戒；在控制区边界醒目位置设置电离辐射警示标志和“禁止进入射线工作区”警告牌；应设置提示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置并与探伤机联锁等防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。移动（现场）探伤期间，每一个探伤作业班组应至少配备两名专职工作人员，一台便携式X-γ剂量率仪和能在现场环境条件下可听见、看见或产生振动信号的个人剂量报警仪并佩戴个人剂量计。探伤机应设有延时开机装置。

5.设立专门的辐射安全与环境保护管理机构；建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划和监测方案；配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，本项目应配备不少于2台便携式X-γ剂量率仪、4个个人剂量报警仪、4个个人剂量计。

6.你单位洗片产生的废显（定）影液（含冲洗废水）、废胶片、废显（定）影液包装桶属于危险废物，应按照法律规定存放在设备存放间南侧的危险废物暂存间或者委托探伤企业提供的危废暂存间内，定期交有资质的单位进行处置。危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。

三、你单位在项目建成后投入使用之前，须依法申请领取《辐射安全许可证》，禁止无许可证从事射线装置的使用活动。

四、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

五、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

六、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，建设单位应将该环境影响报告表报我局重新审核。

七、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市静海区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2025年04月18日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市静海区生态环境局