2019-120000-54-01-462997

津环环评许可函〔2021〕5号

市生态环境局关于对天津市轨道交通Z2线

一期工程环境影响报告书的批复

天津滨海新区轨道交通投资发展有限公司：

你单位《关于报批天津市轨道交通Z2线一期工程环境影响报告书的请示》等材料收悉，经研究，现批复如下：

一、工程途径河北区、东丽区、滨海新区，起点位于河北区金钟河大街站，终点位于滨海新区北塘站，线路全长52.42千米，其中地下线长约20.86千米，高架线长约28.88千米，过渡段长约2.68千米。本工程评价范围线路长度共计51.87千米。工程设置车站17座，其中地下站6座，地下一层站1座，高架站10座。新建华山道车辆段1座，承担大部分配属车辆的停放、运用、列检及定期检修作业。新建华明镇停车场（与华明镇高架车站合建）1座，承担部分配属车辆的停放、运用、列检作业。新建渤龙湖和华明镇2座AC110/35千伏主变电所。工程总投资约338.81亿元人民币，其中环保投资约34097万元。

工程符合《天津市城市轨道交通第二期建设规划（2015-2020年）》。2021年9月18日至2021年10月8日，我局将该工程环境影响报告书全本在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实该工程环境影响报告书明确的各项环保措施的前提下，同意该工程建设。

二、工程建设和运营过程中要认真落实环境影响报告书中提出的各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、工程建设须严格执行《天津市永久性保护生态区域管理规定》、《天津市永久性保护生态区域规划管理实施细则》等规定和所涉及的永久性保护生态区域主管部门的有关要求，并建立完善的生态环境管理体系和生态环境管理制度。严格控制施工范围。临时占地尽量设置在永久占地范围内，对临时性占用的土地，在工程竣工前应恢复或优化原使用功能。

2、控制施工期噪声和振动影响。严格执行《天津市环境噪声污染防治管理办法》等文件的相关规定，合理布置施工场地，落实施工期噪声和振动防治措施。选择合理的施工工艺，施工运输路线应避开敏感目标，选择有效的环保防治措施，最大限度地降低对周围环境的影响。振动影响较大的机械设备远离敏感目标布置，敏感目标附近的场地应封闭施工，在场界修建隔声围墙或吸声屏障。合理安排作业时间，主动做好居民协调工作，如确需夜间施工，必须提前向区审批部门申请夜间施工许可，经审核批准并公告当地居民后方可施工。

3、减轻施工期对大气环境质量的影响。严格落实《天津市大气污染防治条例》、《天津市重污染天气应急预案》等文件的相关规定，施工现场必须做到“六个百分之百”方可施工。落实重污染天气应急响应、施工场地洒水抑尘、全部采用商品混凝土等环境影响报告书中提出的各项防护措施。定期对施工机械、运输车辆排放废气进行检查，确保尾气达标排放。

4、施工前做好施工驻地、施工场地的布置和临时排水设施。施工现场实行区域划分管理，施工期产生的废水分类收集，预处理后排入城市污水管网，禁止向各类河道、水域排水。

5、严格执行《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》的相关规定，未进行信息编码的非道路移动机械不得进场作业，施工单位应对进出场机械及时登记并建立管理台账。

6、在文物及历史风貌建筑区间施工前，将保护方案报相关文物管理部门批准。对所涉及的文物制定施工过程中文物保护应急预案，施工中发现文物立即加以保护并上报文物保护部门。加强对文物建筑振动响应的跟踪监测和文物所在地区沉降的监测，发现异常立即采取补救措施。

7、控制运营期噪声影响。各地下车站设置的风亭和冷却塔在采用低噪声设备的同时采取加强消声处理等措施，并尽量远离、避开、背向敏感目标，风亭应布设在距离敏感建筑物15米外。对宁海路站新风井加长消声器至4米，活塞风井加长消声器至3米，新风亭、排风亭和活塞风亭设置消声百叶。高架段沿线有现状声环境保护目标的区段，建设单位须采取安装隔声屏等工程措施，确保声环境保护目标噪声达标或控制其噪声增量。对于无现状声环境保护目标的区段，预留安装隔声屏的条件和投资。选用低噪声设备，采用隔声、减振、消声等措施，确保车辆段、停车场、主变电所厂界噪声达标排放。

8、控制运营期振动影响。通过采取特殊、高等、中等等减振措施，确保全部振动环境敏感点振动达标。优先选择噪声、振动值低、结构优良的车辆，加强轮轨的维护和保养。加强运营期沿线敏感目标噪声和振动的跟踪监测，预留相关工程措施资金，根据监测结果及时增补和完善防治措施。

9、华山道车辆段和华明镇停车场建设生产废水处理设施，废水经处理后部分回用于洗车、绿化、场地浇洒，其余废水和生活污水排入市政污水管网，最终分别进入新河污水处理厂和华明高新区污水处理厂；各车站、主变电所产生的废水经化粪池沉淀后，达标排入地区市政污水管网，进入下游污水处理厂。

10、华山道车辆段设置3台5.6兆瓦燃气锅炉，产生的燃烧废气通过不低于15米高排气筒达标排放，且排气筒应高于周围200米范围内最高建筑3米以上。车辆段食堂排放的油烟经净化设施处理后达标排放。风亭周围15米范围内不宜建筑居民区等敏感建筑。合理设置风亭位置，确保敏感建筑物处臭气浓度满足相应限值要求。

11、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。危险废物交由有相应资质的单位处置，危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设和管理；主变电所设置事故油池；生活垃圾由城管部门统一收集、卫生填埋处理。

12、主变电所运营期间工频电场强度和工频磁场强度均须低于相关限值要求。

13、加强工程防渗措施，做好主变电所事故油池、停车场及车辆段检修废水预处理设施防渗设计及施工，健全地下水水质监测系统，防止污染地下水。

14、按照原天津市环境保护局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理〔2002〕71号）和《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》（津环保监测〔2007〕57号）的要求，落实排污口规范化有关规定。

15、建立环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。

三、在轨道线路两侧沿线及风亭、主变电所、停车场等设施周围区域内的规划和建设中，充分重视交通设施的噪声、振动及风亭异味等影响问题，不宜在工程环境影响报告书提出的噪声、振动和异味防护控制距离内规划新建学校、医院和住宅等敏感建筑。

四、加强施工管理，强化责任意识，建立健全相应的环境管理制度，落实环境风险防范措施，确保工程施工期和运营期的环境安全。

五、根据环境影响报告书核算，工程建成后重点污染物排放总量最高限值分别为：二氧化硫0.869吨/年，氮氧化物2.172吨/年，化学需氧量4.78吨/年，氨氮0.48吨/年，总磷0.08吨/年，总氮0.60吨/年。

六、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。工程竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入运行。

七、工程的环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批该工程的环境影响评价文件。工程环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该工程开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

八、该工程应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB3095-2012  二级；

2、《声环境质量标准》GB3096-2008  1类、2类、3类和4a类；

3、《城市区域环境振动标准》GB10070-88；

4、《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》JGJ/T170-2009；

5、《古建筑防工业振动技术规范》GB/T50452-2008；

6、《地表水环境质量标准》GB3838-2002  IV类、V类；

7、《地下水质量标准》GB/T14848-2017；

8、《污水综合排放标准》DB12/356-2018  三级；

9、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2020；

10、《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020；

11、《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018；

12、《餐饮业油烟排放标准》DB12/644-2016；

13、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  2类、3类；

14、《电磁环境控制限值》GB8702-2014；

15、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；

16、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001。

九、我局委托天津市生态环境保护综合行政执法总队、河北区生态环境局、东丽区生态环境局、滨海新区生态环境局，分别组织开展该工程“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

十、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的工程环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、河北区生态环境局、东丽区生态环境局、滨海新区生态环境局、河北区行政审批局、东丽区行政审批局、滨海新区行政审批局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

十一、如工程建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2021年10月18日

（此件主动公开）

抄送：天津市规划和自然资源局，天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，河北区生态环境局，东丽区生态环境局，滨海新区生态环境局，河北区行政审批局，东丽区行政审批局，滨海新区行政审批局，天津市生态环境科学研究院，中铁第六勘察设计院集团有限公司