2403-120316-89-05-278378

津环环评许可函〔2025〕1号

市生态环境局关于对天津聚力材料科技有限

公司技术改造项目环境影响报告书的批复

天津聚力材料科技有限公司：

你单位《关于报批天津聚力材料科技有限公司技术改造项目环境影响报告书的请示》等材料收悉。我局经研究，现批复如下：

一、你单位技术改造项目位于天津经济技术开发区南港工业区仓盛街59号天津聚力材料科技有限公司现有厂区内，主要建设内容为：保留企业现状16万吨含铅危险废物破碎及前处理线，对部分环节进行升级改造，维持16万吨/年规模不变；拆除现有1座8万吨/年含铅料富氧竖炉，新建1座16万吨/年含铅料富氧侧吹炉，将现有的“铵法预脱硫+封闭富氧竖炉熔炼”改为“富氧侧吹炉熔炼+烟气制酸”工艺；新增低温熔铸、铅碱渣处置设备，对现有火法精炼和合金制备系统进行升级改造；淘汰前道预脱硫吸收塔+MVR蒸发系统，新建1套烟气收尘、净化+制酸+离子液脱硫系统，并将收尘后工艺烟气中的SO2制备成硫酸；利旧改造配电站、废水处理站等公辅设施，配合技改工艺需求新建制氧站、空压机站及循环水站等配套设施。技改后项目废铅酸蓄电池及含铅废料年处理能力不变，仍为16万吨/年。本项目总投资37674万元，其中环保投资约4520万元。

本项目符合国家产业政策、相关规划和“三线一单”管控要求，主要污染物排放符合总量控制要求。2025年3月4日至2025年3月17日，我局将本项目环境影响报告书在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实本项目环境影响报告书明确的各项环保措施的前提下，我局原则同意本项目环境影响报告书总体结论。

二、本项目建设和运行过程中应认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，严格落实《天津市大气污染防治条例》《天津市重污染天气应急预案》《天津市环境噪声污染防治管理办法》《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》等相关要求，采取切实可行措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物对周围环境的影响。

2、严格落实大气污染防治措施。富氧侧吹炉熔炼烟气经密闭管道收集，由一套“SNCR脱硝+余热锅炉+电收尘器+烟气洗涤塔+制酸+离子液脱硫+电除雾+SCR脱硝+活性炭吸附”处理装置净化达标后，通过1根70米高排气筒（DA001）排放；废电池储存及拆解过程产生的废气经集气装置及车间整体换风系统收集，由两套碱液喷淋塔净化达标后，通过2根25米高排气筒（DA002、DA003）排放；配料车间内各皮带受料点及皮带运输过程产生的废气封闭收集，由一套覆膜布袋除尘器净化达标后，通过1根25米高排气筒（DA004）排放；熔炼炉入料口、出渣口、出铅口废气经各自工位的封闭式集气罩收集，由一套“布袋除尘器+钠碱法脱硫塔”装置净化达标后，通过1根25米高排气筒（DA005）排放；合金锅熔炼及各加料口、下料口废气经收集后与碱渣炉车间环境集气一并经一套“布袋除尘器+钠碱法脱硫塔”装置净化达标后，通过1根25米高排气筒（DA006）排放；放酸车间废酸收集槽、倒酸及废电解液酸暂存过程中产生的废气经集气口及车间整体换风系统收集，由一套碱液喷淋塔净化达标后，通过1根25米高排气筒（DA008）排放；精炼锅精炼废气和各料口废气经收集后与精炼合金车间环境集气废气一同经一套“布袋除尘器+钠碱法脱硫塔”装置净化达标后，通过1根25米高排气筒（DA009）排放；碱渣炉和各料口产生的废气经收集后，由一套“表冷+覆膜布袋除尘器+钠碱法脱硫塔”装置净化达标后，通过上述25米高排气筒（DA009）排放；合金锅、精炼锅、碱渣炉均配有低氮燃烧器，产生的燃气废气通过1根25米高排气筒（DA010）达标排放；低温熔铸锅配有低氮燃烧器，产生的燃气废气通过1根25米高排气筒（DA011）达标排放；低温熔铸炉和各料口产生的废气经收集后与车间环境集气一并经一套“布袋除尘器+喷淋塔”装置净化达标后，通过1根25米高排气筒（DA012）排放；硫酸储罐呼吸废气经一套碱液喷淋塔净化达标后，通过1根15米高排气筒（DA013）排放。

3、严格落实水污染防治措施。生产废水（包括废电解液、污酸废水、拆解废水、塑料清洗废水、烟气净化废水、道路和地面清洗废水、洗车废水、实验室废水）经新增的1套“预处理+除硬除重+综合过滤”污水处理系统处理；洗衣洗浴废水依托现有工程的1套“MBR+树脂吸附”设施处理后，再经新增的污水处理系统“除硬除重+综合过滤”进一步净化。上述废水经处理后一部分进入回用水处理装置（采用“钠床树脂+两段RO+特种树脂+DTRO+多效蒸发”工艺）进一步净化后回用于生产，其余废水与回用水装置冲洗水、化学水站排水一并经厂区污水总排口达标排入园区污水管网，最终排入南港工业区污水处理厂进一步处理。

4、合理布置生产设备、空压机、冷却塔、风机、泵类等噪声设备，并采取严格的隔声、减振降噪措施，确保厂界噪声达标。

5、安全处置和利用各类固体废物，做到减量化、资源化、无害化，防止二次污染。对照《危险废物规范化环境管理评估指标》，严格做好危险废物规范化管理工作。危险废物暂存设施应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求进行建设和管理。项目产生的除尘灰、浮渣、碱渣炉渣、碱渣炉尾气脱硫石膏渣、水处理渣、精炼渣-除锡渣、污水处理废滤膜及废树脂、废脱硝催化剂、废制酸催化剂、废弃劳保用品、废布袋、精炼渣-除铜渣、废活性炭、废盐等属于危险废物，其中除尘灰、浮渣、碱渣炉渣、碱渣炉尾气脱硫石膏渣、水处理渣返回富氧侧吹炉处置，精炼渣-除锡渣进入碱渣炉处置，其他危险废物应委托有资质单位处理、处置；水淬渣委托相关单位进行危险废物鉴别，根据鉴别结果进行分类管理，鉴别结果出具前按照危险废物管理，危险废物鉴别工作应在水淬渣产生后半年内完成。一般工业固体废物交给有资格的单位回收、综合利用及处置。

6、严格落实土壤、地下水污染防治措施。对污染防控区采取分区防渗措施，制定土壤、地下水监测计划及风险事故应急响应预案，防止污染土壤、地下水。

7、各类排污口应按照国家和我市相关标准、规范等要求，进行规范化设置。

8、强化环境风险防范和应急管理。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等文件要求，严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故。

9、本项目环境管理纳入本单位现有环境管理体系，加强运营管理，确保环保设施正常运转、各项污染物稳定达标排放。

10、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819—2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022）、《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业—再生金属》（HJ 1208—2021）等规范要求，制定企业监测方案，开展污染物自行监测。

11、按照《企业环境信息依法披露管理办法》等要求，建立健全本单位环境信息披露制度，依法做好环境信息披露工作。

三、根据环境影响报告书核算，本项目建成后全厂重点污染物排放总量最高限值为：氮氧化物10.43075吨/年、化学需氧量7.601吨/年、氨氮0.812吨/年。重金属污染物排放总量为：废气中铅及其化合物0.215325吨/年、砷及其化合物0.0000000344吨/年、镉及其化合物0.0000000688吨/年、铬及其化合物0.0000000344吨/年；废水中总铅0.00181吨/年、总砷0.00004吨/年、总镉0.00008吨/年、总铬0.00004吨/年。

本项目重点污染物排放总量不超过现有工程环评批复（津环保许可函〔2017〕004号）总量指标；大气污染物和水污染物合计排放的各项重金属污染物排放总量不超过现有工程环评批复的重金属总量指标。

四、本项目配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

五、按照《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，你单位应在启动本项目生产设施或在实际排污之前，重新申领排污许可证，并严格落实排污许可证规定的各项要求，持证排污、按证排污。

六、本项目竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，验收合格后，方可投入运行。

七、本项目环境影响报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响报告书。本项目环境影响报告书自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响报告书应报我局重新审核。

八、本项目应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB 3095—2012  二级；

2、《声环境质量标准》GB 3096—2008  3类；

3、《地下水质量标准》GB/T 14848—2017；

4、《地表水环境质量标准》GB 3838—2002；

5、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》DB12/ 1311—2024；

6、《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/ 556—2024；

7、《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》

GB 31574—2015；

8、《恶臭污染物排放标准》DB12/ 059—2018；

9、《污水综合排放标准》DB12/ 356—2018；

10、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348—2008  3类；

11、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—2011。

九、请天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津经济技术开发区生态环境局做好本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

十、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津经济技术开发区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

十一、如本项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2025年3月25日

（此件主动公开）

抄送：天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，天津经济技术开发区生态环境局，天津市生态环境科学研究院