2311-120000-04-01-457563

津环环评许可函〔2025〕4号

市生态环境局关于对子牙新河主槽治理工程

环境影响报告书的批复

天津市滨海新区河长制事务中心：

你单位《关于报批子牙新河主槽治理工程环境影响报告书的请示》等材料收悉。我局经研究，现批复如下：

一、本工程位于天津市滨海新区、静海区境内子牙新河，主要工程内容包括：堤防工程、深槽清淤工程、南小堤治理工程和穿堤建筑物改造工程。其中，硬化左堤堤顶路28.71千米，包括滨海新区段26.551千米、静海段2.159千米；深槽清淤20.7千米；加高加固南小堤28.367千米，硬化堤顶巡视路14.62千米；对2座穿堤涵闸进行拆除重建。工程的实施可以提升子牙新河防洪、排涝能力，保障河道沿线两岸防洪安全。本工程总投资18320.21万元，其中环保投资约829.98万元。

本工程涉及天津市生态保护红线，已按规定履行了相关审查程序。2025年8月6日至2025年8月19日，我局将本工程环境影响报告书在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实本工程环境影响报告书明确的各项环保措施的前提下，我局原则同意本工程环境影响报告书总体结论。

二、本工程建设和运营过程中应认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格执行天津古海岸与湿地国家级自然保护区、天津市北大港湿地自然保护区、天津市生态保护红线相关管理规定和有关主管部门的要求，建立完善的生态环境管理制度并严格落实。严格控制施工范围和施工临时占地，对临时性占用的土地，应在工程竣工前恢复或优化原使用功能。

2、减轻施工期对大气环境质量的影响。严格落实《天津市大气污染防治条例》《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》《天津市重污染天气应急预案》等文件的相关规定。分段施工减少暴露面积，施工场地洒水抑尘，清淤底泥密闭管道或车辆运输，采取切实可行的措施控制清淤恶臭，降低施工期对周边环境的影响。施工单位应使用符合机械禁用区规定及排放标准限值的非道路移动机械，做好日常运行维护。非道路移动机械应进行编码登记并张贴环保标识后方可进出施工现场，同时在“天津市非道路移动机械信息查验”微信小程序上进行记录。建设工程项目优先使用新能源非道路移动机械、渣土运输车、预拌混凝土搅拌车、物料运输车。

3、控制施工期噪声影响并做好监控。严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》《天津市环境噪声污染防治管理办法》等文件的相关规定，优化布置施工场地，选择合理的施工工艺，选用低噪声、低振动的施工机械设备，采取隔声减振措施，设置施工围挡，合理安排施工作业时间及运输车辆走行路线，加强施工现场管理和设备维护保养，禁止夜间施工，最大限度地降低施工噪声对周围环境的影响。你单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，督促施工单位按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声，并监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。

4、河道清淤及穿堤构筑物拆除重建施工应尽量选择在枯水期进行，采取分段施工、设置防污帘、加强施工过程管理等措施，降低对地表水环境的影响。施工期间自然保护区外疏浚段设置现场脱水点，脱水余水经絮凝沉淀处理后排入原河道；排泥场尾水经絮凝沉淀处理及回水沟长距离沉降后排入原子牙新河河道；施工船舶生活污水和含油污水经收集后委托处理。施工现场设置隔油沉淀池，施工车辆冲洗废水经收集处理后回用于车辆冲洗和场地洒水抑尘；陆域生活污水经化粪池沉淀后定期委托清理粪污。严禁将施工期废水直接向水体排放或平地漫流。

5、施工期建筑垃圾、工程弃土优先考虑综合利用，不能综合利用的，按主管部门要求运至指定的消纳场所处置。清淤底泥通过管道输送或脱水后车辆运输至本工程设置的排泥场。船舶生活垃圾集中收集上岸委托处理，陆域施工人员生活垃圾委托属地城市管理部门清运处理。施工期产生的危险废物应做好贮存工作，并定期交有资质的单位处置。

三、加强施工及运营管理，强化责任意识，建立健全相应的环境管理制度。严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故，确保生态环境安全。

四、本工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。工程竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，自主进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入运行。

五、本工程环境影响报告书经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响报告书。本工程环境影响报告书自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

六、本工程应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB 3095—2012  二级；

2、《地表水环境质量标准》GB 3838—2002  IV类；

3、《声环境质量标准》GB 3096—2008  1类、2类；

4、《地下水质量标准》GB/T 14848—2017；

5、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618—2018；

6、《恶臭污染物排放标准》DB12/ 059—2018；

7、《船舶水污染物排放控制标准》（GB 3552—2018）；

8、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—2011。

七、请天津市生态环境保护综合行政执法总队、滨海新区生态环境局、静海区生态环境局做好本工程“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的工程环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、滨海新区生态环境局、静海区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

九、如本工程建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2025年8月27日

（此件主动公开）

抄送：天津市规划和自然资源局，天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，滨海新区生态环境局，静海区生态环境局，天津市生态环境科学研究院