2402-120118-89-05-123457

津环环评许可函〔2025〕5号

市生态环境局关于对天津欣创新材料科技有限公司废弃资源综合利用示范应用项目环境影响报告书的批复

天津欣创新材料科技有限公司：

你单位《关于报批天津欣创新材料科技有限公司废弃资源综合利用示范应用项目环境影响报告书的请示》等材料收悉。我局经研究，现批复如下：

一、本项目位于天津市静海区子牙经济技术开发区园区八号路8号天津欣创新材料科技有限公司现有厂区内，主要建设内容为：利用现有在建的车间一和车间二，以锌浮渣（一般工业固体废物）为原料，采用原料预处理、浆化、碱洗、浸出、净化、电解沉积、熔铸的主工艺流程将锌浮渣资源化利用。项目建成后，年处理锌浮渣约5.9万吨，年产锌锭2万吨，同时副产氯化铵、锌颗粒、氧化铝、硫酸铵、氯化钠、氧化锌。本项目总投资9600万元，其中环保投资约960万元。

本项目符合国家产业政策、相关规划和生态环境分区管控要求，主要污染物排放符合总量控制要求。2025年8月8日至2025年8月21日，我局将本项目环境影响报告书在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实本项目环境影响报告书明确的各项环保措施的前提下，我局原则同意本项目环境影响报告书总体结论。

二、本项目建设和运行过程中应认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，严格落实《天津市大气污染防治条例》《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》《天津市重污染天气应急预案》《天津市环境噪声污染防治管理办法》等相关要求，采取切实可行措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物对周围环境的影响。

2、严格落实大气污染防治措施。球磨机、筛分机产生的废气经封闭管道收集，由1套“旋风+布袋除尘器”处理达标后，通过1根25米高排放气筒（DA003）排放；浆化、铵洗工序各槽体加盖密闭，上述工序废气、氨水储罐呼吸废气经管道收集，其中浆化搅拌槽产生的废气先经布袋除尘器处理，再与铵洗废气、氨水储罐呼吸废气一同经1套“两级稀硫酸吸收塔”处理达标后，通过1根25米高排气筒（DA004）排放；浸出车间、净化车间内搅拌槽、浆化槽、滤液槽各槽体加盖密闭，上述槽体产生的废气经管道收集，由1套“电除雾器+两级碱液喷淋塔”处理达标后，通过1根25米高排气筒（DA005）排放；沉铝车间内沉铝除铁、沉铝、沉锌搅拌槽各槽体加盖密闭，上述槽体产生的废气经管道收集，由1套“两级碱液喷淋塔”处理达标后，通过1根25米高排气筒（DA006）排放；电解工段整体封闭，封闭区域顶部设置吸风口，该工段废气经收集由1套“两级碱液喷淋塔”处理达标后，通过1根25米高排气筒（DA007）排放；电炉及连铸机区域整体封闭，扒渣口、舀锌装置及连铸机浇铸区位于封闭区域内，区域顶部设置吸风口，收集的废气由1套“余热回收+布袋除尘器+水吸收塔”处理达标后，通过1根25米高排气筒（DA008）排放；回转窑燃烧机采用低氮燃烧技术，烟气由1套“布袋除尘器+双碱法脱硫”处理达标后，通过1根25米高排气筒（DA009）排放；2台4t/h的燃气蒸汽锅炉采用低氮燃烧器，燃气废气通过2根35米高排气筒（DA010、DA011）达标排放；实验室试剂配制及分析过程均在通风橱内进行，废气经通风橱收集，由一套“SDG吸附”装置处理达标后，通过1根30米高排气筒（DA012）排放。严格控制废气无组织排放，排放浓度应满足厂房界、厂界无组织排放监控浓度限值要求。

3、锅炉排污水、软水制备系统排水、间接冷却废水与生活污水一并经厂区污水总排口达标排入园区污水管网，最终排入天津子牙经济技术开发区污水处理厂进一步处理。

4、合理布置生产设备、空压机、冷却塔、风机、泵类等噪声设备，并采取严格的隔声、减振降噪措施，确保厂界噪声达标。

5、安全处置和利用各类固体废物，做到减量化、资源化、无害化，防止二次污染。对照《危险废物规范化环境管理评估指标》，严格做好危险废物规范化管理工作。危险废物暂存设施应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求进行建设和管理。废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、净化渣、废压滤袋、实验废液、废化学品包装物、废SDG吸附剂等危险废物应委托有资质单位处理、处置，浸出渣委托相关单位进行危险废物鉴别，根据鉴别结果进行分类管理，鉴别结果出具前按照危险废物管理，危险废物鉴别工作应在浸出渣产生后半年内完成。一般工业固体废物交给有资格的单位回收、综合利用及处置，生活垃圾委托城市管理部门统一处理。

6、严格落实土壤、地下水污染防治措施。对污染防控区采取分区防渗措施，健全土壤、地下水污染隐患排查制度，科学制定土壤、地下水监测计划及风险事故应急响应预案，防止污染土壤、地下水。

7、各类排污口应按照国家和我市相关标准、规范等要求，进行规范化设置。

8、强化环境风险防范和应急管理。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等文件要求，严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故。

9、本项目环境管理纳入本单位现有环境管理体系，加强运营管理，确保环保设施正常运转、各项污染物稳定达标排放。

10、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819—2017）、《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业—再生金属》（HJ 1208—2021）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820—2017）等规范要求，制定企业监测方案，开展污染物自行监测。

11、按照《企业环境信息依法披露管理办法》等要求，建立健全本单位环境信息披露制度，依法做好环境信息披露工作。

三、根据环境影响报告书核算，本项目建成后新增重点污染物排放总量最高限值为：氮氧化物2.207吨/年、化学需氧量0.6654吨/年、氨氮0.0485吨/年。

根据天津市静海区生态环境局《关于天津欣创新材料科技有限公司废弃资源综合利用示范应用项目区域削减源的函》，本项目区域削减源来自天津峰利蒙瑞特实业有限公司关停项目削减量，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物削减量分别为2.0048吨/年、0.3856吨/年、4.414吨/年。

四、本项目配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

五、按照《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，你单位应在启动本项目生产设施或在实际排污之前，申领排污许可证，并严格落实排污许可证规定的各项要求，持证排污、按证排污。

六、本项目竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，验收合格后，方可投入运行。

七、本项目环境影响报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响报告书。本项目环境影响报告书自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响报告书应报我局重新审核。

八、本项目应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB 3095—2012  二级；

2、《声环境质量标准》GB 3096—2008  3类；

3、《地下水质量标准》GB/T 14848—2017；

4、《地表水环境质量标准》GB 3838—2002；

5、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》DB12/ 1311—2024；

6、《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》

GB 31574—2015；

7、《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/ 556—2024；

8、《恶臭污染物排放标准》DB12/ 059—2018；

9、《锅炉大气污染物排放标准》DB12/ 151—2020；

10、《大气污染物综合排放标准》GB 16297—1996；

11、《污水综合排放标准》DB12/ 356—2018；

12、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348—2008  3类；

13、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—2011。

九、请天津市生态环境保护综合行政执法总队、静海区生态环境局做好本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

十、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、静海区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

十一、如本项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2025年8月29日

（此件主动公开）

抄送：天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，静海区生态环境局，天津市生态环境科学研究院