2503-120116-89-02-690600

津环环评许可函〔2025〕6号

市生态环境局关于对中石化（天津）石油化工有限公司热电部锅炉燃料耦合资源化综合利用项目环境影响报告书的批复

中石化（天津）石油化工有限公司：

你单位《关于报批中石化（天津）石油化工有限公司热电部锅炉燃料耦合资源化综合利用项目环境影响报告书的请示》等材料收悉。我局经研究，现批复如下：

一、本项目位于天津市滨海新区大港北围堤路160号中石化（天津）石油化工有限公司厂区热电部内，主要建设内容为：将公司水务部炼油污水处理装置、化工污水处理装置、烯烃污水处理装置产生的生化污泥（经鉴别为一般工业固体废物）通过汽车运输的方式送入热电部，依托热电部三期工程3台420吨/小时的CFB锅炉（8#、9#、10#）与现有石油焦、煤等燃料进行掺烧，掺烧干化污泥（含水率65%）总量不超过900吨/年，掺烧比例不高于现状燃料（石油焦和煤）总量的1%，替代燃煤消耗量约为55.45吨/年；对热电部现有石油焦棚、输送廊道进行改造，更新及改造现有雾炮、皮带喷淋、导料槽干雾抑尘、除尘器等设备设施。项目实施后3台锅炉的供热能力、年运行时数、汽轮发电机组的功率、发电量均保持不变。本项目总投资300万元，均为环保投资。

本项目符合国家产业政策、相关规划和生态环境分区管控要求。2025年8月12日至2025年8月25日，我局将本项目环境影响报告书在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实本项目环境影响报告书明确的各项环保措施的前提下，我局原则同意本项目环境影响报告书总体结论。

二、本项目建设和运行过程中应认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，严格落实《天津市大气污染防治条例》《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》《天津市重污染天气应急预案》《天津市环境噪声污染防治管理办法》等相关要求，采取切实可行措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物对周围环境的影响。

2、严格落实大气污染防治措施。3台CFB锅炉（8#、9#、10#）产生的烟气经收集，依托现有3套“SNCR炉内脱硝+电袋除尘+石灰石—石膏湿法脱硫+湿电除尘”烟气净化装置处理达标后，通过现有1根180米高排气筒（DA062）排放。严格控制废气无组织排放，排放浓度应满足厂界无组织排放监控浓度限值要求。

3、本项目实施后不新增废水排放。

4、本项目实施后不新增主要噪声源，现有噪声源采取严格的隔声、减振降噪措施，确保厂界噪声达标。

5、安全处置和利用各类固体废物，做到减量化、资源化、无害化，防止二次污染。一般工业固体废物交给有资格的单位综合利用及处置。

6、严格落实土壤、地下水污染防治措施。对污染防控区采取分区防渗措施，健全土壤、地下水污染隐患排查制度，科学制定土壤、地下水监测计划及风险事故应急响应预案，防止污染土壤、地下水。

7、强化环境风险防范和应急管理。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等文件要求，严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故。

8、本项目环境管理纳入本单位现有环境管理体系，加强运营管理，确保环保设施正常运转、各项污染物稳定达标排放。

9、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819—2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820—2017）等规范要求，制定企业监测方案，开展污染物自行监测。

10、按照《企业环境信息依法披露管理办法》等要求，建立健全本单位环境信息披露制度，依法做好环境信息披露工作。

三、根据环境影响报告书核算，本项目建成后不新增重点污染物排放总量指标。

四、本项目配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

五、按照《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，你单位应在启动本项目生产设施或在实际排污之前，重新申领排污许可证，并严格落实排污许可证规定的各项要求，持证排污、按证排污。

六、本项目竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，自主进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入运行。

七、本项目环境影响报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响报告书。本项目环境影响报告书自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响报告书应报我局重新审核。

八、本项目应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB 3095—2012  二级；

2、《声环境质量标准》GB 3096—2008  3类；

3、《地下水质量标准》GB/T 14848—2017；

4、《地表水环境质量标准》GB 3838—2002；

5、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》DB12/ 1311—2024；

6、《火电厂大气污染物排放标准》DB12/ 810—2018；

7、《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》DB12/ 1101—2021；

8、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》

GB 30485—2013；

9、《大气污染物综合排放标准》GB 16297—1996；

10、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348—2008  3类；

11、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—2011。

九、请天津市生态环境保护综合行政执法总队、滨海新区生态环境局做好本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

十、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、滨海新区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

十一、如本项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2025年9月2日

（此件主动公开）

抄送：天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，滨海新区生态环境局，天津市生态环境科学研究院